10MHz自家用JJYキット

2001年3月31日12時JSTに短波のJJYが停止しました。

JJYは短波の標準局として、5、8、10MHzで、茨城県三和町の名崎送信所から24時間連続で発射されていました。

短波ラジオでダイアルをまわすと、ピーピーという規則正しい音を送信していました。

（ その昔は2.5MHzや8MHzでもJJYで送信されていました。 ）

ところが、5MHzや10MHzなどは近隣国で利用しており、混信問題や利用方法の変化から、JJYは短波から長波の40KHz（ 60KHz ）に移動しました。

「ええーっ、10MHzを聞いてみると、まだJJYが聞こえるじゃん！ 」

たしかに今10MHzを聞いてみるとコツコツと時刻を刻む局が聞こえますが、これは外国の標準時刻局でJJYではありません。

日本では中国西省浦城にあるBMPという局が聞こえやすいと思います。

そこで、短波JJYがないのなら作ってしまえばいいと思い作ってみました。

仕組みは、以下の通りです。

JJYの送信フォーマット

6分-9分, 16分-19分、26分-29分、 36分-39分、46分-49分 56分-59分の信号 0.000 - 0.005sec 秒信号，1600Hz 0.005 - 0.999sec 無変調

0分-5,分 10分-15分, 20分-25分,30分-35分, 40分-45分, 50分-55分の信号 0.000－ 0005sec 秒信号，1600Hz 0.005 - 0.960sec 1000Hz． 0.960 - 1.000sec 無変調

59分59秒の信号 0.000 - 0.005se 秒信号，1600Hz 0.005- 0.050sec 無変調 0.050 - 0.700sec 600HZ 0.700 1.000sec 無変調

毎時 9-10、19-20，29-30、39-40、49-50、59-60分には「JJY」と

時刻のモールス符号時刻のアナウンス、電波警報を示すモールス符号が送信される

毎時35分から39分までは送信を休止する．

これを作れば良いのですが、いくつか実現不可能な点があります。

それはJJYのアナウンスの部分で、こればかりはPICではどうしようもありません。

また、毎10分に送出されるJJYのモールス信号と電波警報についてもPICでは再現できません。
（ ほとんどがN(異常なし)なので、これをサポートしても良いのですが・・）

このJJYのアナウンス用としてポートを用意しましたので、ご利用の方はここからお願いします。

送信回路

送信周波数は10MHzにします。これはPICの局発と両方を兼ねています。

トランジスタで発振させて10MHzの周波数を作っていますが、この発振出力を22PFのコンデンサーで取り出してPICに入力しています。

PICの発振回路はC-MOSのインバーターなので、100KΩの抵抗でショートしてアナログアンプ化しています。

電波として送信させるためには他にも回路が必要で、10MHzの周波数は同調回路を通過させて、次段のトランジスタに加えます。

このトランジスタが、ファイナルトランジスタになります。

ファイナルトランジスタといっても普通のトランジスタで、ごくごく普通のアンプ回路です。

ファイナルトランジスタのコレクタには、変調を加えるためにエミッタフォロワの回路がついています。　　　　　このトランジスタにバイアスを加えることにより、変調を加えています。

高周波的にいうと終段コレクタ変調になります。

まじめ？な送信回路ならこの先に3段程度のLPF（ローパスフィルタ）が接続されますが、送信電力が0.数ｍＷなのでLPFは接続していません。

変調回路

PICの出力はONかOFFの矩形波です。　これだと、変調を加えると、歪んだ音になります。

そこで、出力そのものをまず1/10程度に減衰させ、コンデンサーでなまらせることによって角張った部分を取り除きます。

これでサイン波とは言わないまでも、かなり柔らかい音に変換することができます。

レベルが1/10しかありませんので、トランジスタで増幅して元の振幅に戻しています。

PIC回路

PICは16F84Aを利用しています。　PICは書き込みさえ間違えなければ問題なく動作するICですが、長時間動作させておくと誤差が累積して時間がずれてしまいます。

そこで他の電波時計などに接続できるように、リセット端子を用意しました。

回路図にあるリセット端子をLに落とすことにより、時間が00分にリセットされます。

電波時計などから１時間に１回信号を出す回路を作れば時間校正は完全にできます。

組み立てたら電源を入れて、近くに短波ラジオを持ってきて10MHz付近を聞いてみてください。

本プログラムの精度はなるべく1秒時間を正確にしていますが、1日連続運転すると1-3秒は平気でズレます。

長期間安定に作動させるには、1時間に1度、もしくは1日に1度、標準電波などからリセット信号を加えリセットしてください。

周波数校正調整

調整個所は、10MHzの水晶の周波数調整しかありません。

この調整方法をお知らせしておきましょう。

水晶発振子は、必ずしも10.000MHzであるとは限りません。

実際に発振させて、周波数カウンターで測定すれば１発で調整が可能です。

周波数カウンターが利用できない場合は、短波で10MHzが受信できるラジオを用意すれば調整が可能です。　本機の電源を入れるとキャリア（送信電波）が確認できると思います。

この状態でラジオから近付けたり離したりして、受信している電波と同じ程度に受信できるようにします。　すると、本物の標準電波と本機の送信電波でビート（ビーという音）になりますので、この音がなるべく低くなるように調整をします。

水晶ですので、この時標準電波と本機の周波数の差がビートになって聞こえます。

ピーというビート音が1KHzならば送信電波と本機の周波数の差は１KHｚということになります。

本来標準電波というのはこうやって使うのですが・・・・・hi

主な部品表

| PIC 16F84A 20ｐソケット | コイル 87CF：7mm角 2 （ 同調容量150PF ） |
| --- | --- |
| トランジスタ 2SC1815 2 2SK241 1 | 水晶 10MHz HC49U |
| レギュレータ 7805 | 基板 専用基板JJY その他 ロッドアンテナ |
| 抵抗 100ｋ 3 10ｋ 3 3.3ｋ 1 100 1 - 1 47 1 | コンデンサー 100PF １ 22PF １ 47PF 2 1000PF １ ０.１（S） 2 16ｖ220μF １ 16ｖ10 μF 2 |

部品は相当品を利用することがあります。

コイルの調整

本機で利用しているコイルは、10.7MHzのコイルです。

このコイルは、10.00MHzから11.5MHz程度まで同調させることができます。

周波数を低くする方向（→コイルを押し込む）にまわすとコイルが内部に落ちる場合があります。

その場合は、外部に同調容量として10PF程度のセラミックコンデンサを外付けすると、コイルの中間位置で同調させることができます。

グレードアップ

分のアナウンスやJJYのコールサインの部分は、本機では再現されていません。

これでは生ぬるい！！！と言われる人の為に、以下の様に時間の信号を出していますので、外部の音声ファイルをドライブするなり、プログラムを改変するなどして、ご利用ください。

サポートは出来ませんので、各自でお願いします。

rb0　Lにするとカウント停止

rb1　Lにするとシステムリセット		ra0　出力

rb2　時間が10分になるとon(+5v)		ra1　未使用

rb3　時間が20分になるとon(+5v)		ra2　未使用

rb4　時間が30分になるとon(+5v)		ra3　未使用

rb5　時間が40分になるとon(+5v)		ra4　未使用

rb6　時間が50分になるとon(+5v)

- ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

rb0

rb0は　端子が抵抗でプルアップされています。

ここをLにするとカウントが停止します。

1秒ごとのPPS信号を加えると、正確な1秒でカウントさせることができます。

rb1

10KΩの抵抗でプルアップされています。

Lにすると、カウントが0までリセットされます。

カウントを60分までカウントして0に戻したいときにLにします。

rb2－rb-6

10分00秒になるとHになります。この信号はリセットされない限りHになり続けます。カウント60分でリセットをするとこの端子もリセットされます。